《计算机组成原理》实验报告

| 年级、专业、班级 |  | 计算机科学与技术5班、6班 |  |  | 姓名与学号 | 胡栋月20181778、彭燃20181719 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验题目 | 实验二 处理器译码实验 |  |  |  |  |  |
| 实验时间 | 2020年 |  | 实验地点 | DS1410 |  |  |
| 实验成绩 |  |  | 实验性质 | □验证性 设计性 □综合性 |  |  |
| 教师评价： □算法/实验过程正确； □源程序/实验内容提交 □程序结构/实验步骤合理； □实验结果正确； □语法、语义正确； □报告规范； 其他： 评价教师签名： |  |  |  |  |  |  |
| 一、实验目的 （1）掌握单周期CPU控制器的工作原理及其设计方法。 （2）掌握单周期CPU各个控制信号的作用和生成过程。 （3）掌握单周期CPU执行指令的过程。 （4）掌握取指、译码阶段数据通路执行过程 |  |  |  |  |  |  |
| 二、实验项目内容 1. PC。（pc.v文件） D 触发器结构，用于储存 PC(一个周期)。有 3 个输入，分别为 clk, rst, next_address, 分别连接时钟信号、复位信号和下一个指令位置的32位信号；有 2 个输出，为 address, ena, 分别传输当前存储的指令地址以及指令存储器使能端信号，分别连接指令存储器的 addra, ena 端 口； 2. 加法器。（pc_adder文件） 用于计算下一条指令地址，有 1 个输入， 1 个输出，输入值为当前指令地址address，输出为address加上32’h4后的值，输出端口为next_address； 3. Controller。（controller.v文件） 其中包含两部分： (a). main_decoder。（maindec.v文件） 负责判断指令类型，并生成相应的控制信号。 1 个输入，为指令 inst 的高 6 位 op。1个输出，为产生的9位的控制信号signals（main_decoder产生的信号将在controller文件中拆分为MemtoReg、Branch、ALUOp等8个信号）； (b). alu_decoder。（aludec.v文件） 负责ALU模块控制信号的译码。实现2个输入， 1个输出，输入分别为 funct, ALUOp；输出为2位信号ALUControl； (c). 除上述两个组件，controller文件调用两个decoder，对应实现opcode, funct输入信号， 并传入调用模块；对应实现控制信号及ALUControl，并连接至调用模块相应端口； 4. 指令存储器。（IP核instruction_rom） 使用BlockMemoryGeneratorIP构造。IP在memories项目中（详见附带的项目文件）。加载了提供的coe文件； 5. 顶层文件top.v。 将PC、加法器、Controller和指令存储器连接，输入为clk、rst，输出为各个控制信号和ALUControl，以及控制七段数码管的seg和ans。同时利用display模块将指令显示到七段数码管上； 6. display.v与seg7.v文件 实现将指令输出显示到七段数码管中。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、实验设计 1. 控制器(Controller) 1.1 功能描述 根据传入的opcode和funct字段，输出各个控制信号以及ALUControl信号。 1.2 接口定义 信号名; 方向; 位宽; 功能描述. opcode; input; 6-bit; 传入指令的31到26位. funct; input; 6-bit; 传入指令的5到0位. MemReg; output; 1-bit; 略. MemWrite; output; 1-bit; 略. ALUSrc; output; 1-bit; 略. RegDst; output; 1-bit; 略. RegWrite; output; 1-bit; 略. Branch; output; 1-bit; 略. Jump; output; 1-bit; 略. ALUControl; output; 3-bit; 略. 1.3 逻辑控制 真值表 指令; opcode; RegWrite; RegDst; MemWrite; MemtoReg. R型; 000000; 1; 1; 0; 0. lw; 100011; 1; 0; 0; 1. sw; 101011; 0; X; 1; X. beq; 000100; 0; X; 0; X. addi; 001000; 1; 0; 0; 0. j; 000010; 0; X; 0; X. 真值表（续） 指令; opcode; ALUSrc; Branch; Jump; ALUOp. R型; 000000; 0; 0; 0; 10. lw; 100011; 1; 0; 0; 00. sw; 101011; 1; 0; 0; 00. beq; 000100; 0; 1; 0; 01. addi; 001000; 1; 0; 0; 00. j; 000010; X; X; 1; XX. 须注意：凡是无关项（X）在代码中一律是用0代替的，这样方便实现。 真值表（续2） opcode; ALUOp; funct; 运算; ALUControl. lw; 00; XXXXXX; 加; 010. sw; 00; XXXXXX; 加; 010. beq; 01; XXXXXX; 减; 110. R型; 10; 100000; 加; 010. 100010; 减; 110. 100100; 与; 000. 100101; 或; 001. 101010; SLT; 111. 2 存储器(BlockMemory) 参数设置如下： 须注意：Basis页中的Generate address interface with 32 bits选项在实验指导书中是不让点上的，但是如果不选中，那么生成的指令存储器的地址就不是32位了，故这里仍点选。 |
| 四、实验过程或算法（源程序） 下面仅展示重要代码，其余代码参考附带的项目文件。 - maindec代码： module maindec( input [5:0]opcode, output reg [8:0]signals ); always @(*) begin case(opcode) 6'b000000: begin signals<=9'b000110010; end 6'b100011: begin signals<=9'b101010000; end 6'b101011: begin signals<=9'b011000000; //x11x00000 end 6'b000100: begin signals<=9'b000001001; //x00x01001 end 6'b001000: begin signals<=9'b001010000; end 6'b000010: begin signals<=9'b000000100; //x0xx0x1xx end default: signals<=9'h0; endcase end endmodule - aludec代码： module aludec( input [1:0]ALUOp, input [5:0]funct, output reg [2:0]ALUControl ); always @ (*) begin case({ALUOp,funct}) 8'b10100000: begin ALUControl<=3'b010; end 8'b10100010: begin ALUControl<=3'b110; end 8'b10100100: begin ALUControl<=3'b000; end 8'b10100101: begin ALUControl<=3'b001; end 8'b10101010: begin ALUControl<=3'b111; end default: case(ALUOp) 2'b00: begin ALUControl<=3'b010; end 2'b01: begin ALUControl<=3'b110; end default: ALUControl<=3'b000; endcase endcase end endmodule - controller代码： module controller( input [5:0] opcode, input [5:0] funct, output MemtoReg, output MemWrite, output ALUSrc, output RegDst, output RegWrite, output Branch, output Jump, output [2:0]ALUControl //,output [1:0] test_aluop ); wire [31:0] signals; wire [1:0]ALUOp; maindec u1(opcode,signals); assign ALUOp=signals[1:0]; aludec u2(ALUOp,funct,ALUControl); assign MemtoReg=signals[8]; assign MemWrite=signals[7]; assign ALUSrc=signals[6]; assign RegDst=signals[5]; assign RegWrite=signals[4]; assign Branch=signals[3]; assign Jump=signals[2]; // assign test_aluop=ALUOp; endmodule - top代码： module top( input clk, input rst, output MemtoReg, MemWrite, ALUSrc, RegDst, RegWrite, Branch, Jump, output wire [2:0]ALUControl, output wire [6:0]seg, output wire [7:0]ans /*, output wire [31:0]test_instruction, output wire [5:0]test_op, output wire [5:0]test_funct, output wire [1:0]test_aluop*/ ); reg [31:0]count=0; reg clk0=0; always @(posedge clk) begin if(count==32'd50000000) begin count<=0; clk0<=~clk0; end else count<=count+1; end wire [31:0] address; wire [31:0] next_address; pc_adder pc_adder(address,next_address); wire ena; pc pc(next_address,clk0,rst,address,ena); wire [31:0]instruction; instruction_rom instruction_rom( .clka(clk), .ena(ena), .addra(address), .douta(instruction) ); controller controller(instruction[31:26],instruction[5:0], MemtoReg, MemWrite, ALUSrc, RegDst, RegWrite, Branch, Jump,ALUControl/*,test_aluop*/); display display(clk,rst,instruction,seg,ans); /*assign test_instruction=instruction; assign test_op=instruction[31:26]; assign test_funct=instruction[5:0];*/ endmodule 其中，红色部分为时钟分频代码，由于时钟频率太快，要保证显示在数码管上的指令出现的速度为1秒1个，只能分频。然而需要注意，display模块不能用分频后的时钟信号，应用原时钟信号。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、实验结果及分析和（或）源程序调试过程 仿真结果如下： 现随机从仿真图中挑选三个指令，参考coe文件，可知这三个指令都在coe文件中，由上文提供的真值表可知，三个指令的控制信号都正确： 其中，test_instruction表示指令（用16进制表示），变量名前加test表示这是中间变量，方便仿真时查看，在下板的时候需要注释掉。 下板结果如下： 图中3条指令为coe文件中第3、4、5条指令。 LED灯从最右至左分别为MemtoReg，MemWrite，ALUSrc，RegDst，RegWrite，Jump，Branch，ALUControl[0]，ALUControl[1]，ALUControl[2]。 最右边的开关为控制rst信号，用以实现刷新功能，刷新方式为同步刷新。 |  |  |  |  |  |  |